# Jobsheet 01: Dynamic Task Injection

# JOBSHEET 01: DYNAMIC TASK INJECTION

# Capaian Pembelajaran (CPL, CPMK, Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

Memahami konsep pembuatan dan penghapusan task secara runtime

Menguasai penggunaan xTaskCreate dan vTaskDelete pada microcontroller

Memantau penggunaan memory heap pada sistem embedded

Mengimplementasikan dynamic task management dengan aman

# Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendemonstrasikan kemampuan pembuatan dan penghapusan task secara dinamis berdasarkan input tombol, serta memantau penggunaan heap RAM pada sistem FreeRTOS.

# Prasyarat Praktikum

Memahami konsep dasar FreeRTOS dan task scheduling

Menguasai pemrograman mikrokontroler STM32F103C8T6

Familiar dengan development tools: STM32CubeIDE dan PlatformIO

Mengerti konsep memory allocation dan heap management

# Dasar Teori

Dynamic Task Injection adalah teknik dalam real-time systems di mana task dapat dibuat dan dihapus selama sistem berjalan (runtime). Pada FreeRTOS, hal ini dilakukan melalui API xTaskCreate untuk membuat task baru dan vTaskDelete untuk menghapus task yang sudah ada.

Keuntungan penggunaan dynamic task injection antara lain: (1) Fleksibilitas dalam mengelola beban kerja sistem, (2) Efisiensi memori karena task hanya dibuat saat diperlukan, (3) Kemampuan untuk merespons event eksternal secara dinamis.

# Alat dan Bahan

Mikrokontroler STM32F103C8T6 (BluePill Development Board)

USB programmer/debugger (ST-Link v2 atau FT232)

Kabel USB untuk komunikasi serial

DIAGRAM ALIR DYNAMIC TASK INJECTION

3 unit push button

Software: STM32CubeIDE atau PlatformIO

Perpustakaan FreeRTOS v10.x atau lebih baru

# Keselamatan Kerja (K3)

Pastikan semua perangkat sudah terputus dari sumber daya sebelum melakukan koneksi

Gunakan grounding strap untuk mencegah ESD (Electrostatic Discharge)

Jangan menghubungkan pin secara sembarangan untuk menghindari kerusakan hardware

Periksa tegangan supply sebelum menyalakan development board

# Metodologi Praktikum

Praktikum dilakukan dengan pendekatan eksperimental melalui tahapan: (1) Pemahaman teori dan persiapan environment, (2) Implementasi kode program, (3) Verifikasi dan testing melalui serial monitor, (4) Analisis hasil percobaan.

# Langkah Kerja

Setup environment development dengan PlatformIO dan STM32F103C8T6

Konfigurasi FreeRTOS pada FreeRTOSConfig.h dengan mengaktifkan task monitoring

Implementasi 3 task dasar: TaskMonitor, TaskButton, dan TaskWorker

Tambahkan interrupt handler untuk push button yang memicu task creation

Program logika untuk membuat task baru saat button ditekan dan menghapusnya setelah menyelesaikan pekerjaan

Monitor penggunaan heap melalui xPortGetFreeHeapSize()

Compile dan upload program ke microcontroller

Verifikasi output melalui serial monitor dan catat hasilnya

# Eksperimen / Percobaan

Percobaan 1: Pengujian Dynamic Task Creation

Tekan button 1 sebanyak 5 kali dengan interval 1 detik. Amati jumlah task yang terbentuk dan heap usage yang berubah.

Percobaan 2: Pengujian Dynamic Task Deletion

Tekan button 2 untuk menghapus task yang ada. Monitor kembalinya heap memory ke nilai sebelumnya.

# Data dan Hasil Pengamatan

Catat semua data pengamatan pada tabel berikut:

# Analisis dan Pembahasan

Analisis hasil percobaan dan pembahasan pengamatan:

Bagaimana heap memory berubah setelah task creation?

Apakah ada memory leak setelah task deletion?

Berapa ukuran stack yang digunakan per task?

Apa pengaruh prioritas task terhadap scheduling?

# Tugas Mandiri

Modifikasi program untuk membuat maximum 10 task secara bersamaan

Tambahkan fitur untuk menampilkan task info (name, state, stack usage) melalui serial monitor

Implementasikan error handling untuk kondisi heap penuh

# Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan mencakup pembelajaran utama, hambatan yang dihadapi, dan aplikasi praktis dari dynamic task injection dalam sistem embedded real-time.

# Rubrik Penilaian

Kriteria penilaian praktikum mencakup: Persiapan dan pemahaman teori (15%), Implementasi kode dan fungsionalitas (35%), Hasil eksperimen dan pengamatan (25%), Analisis dan kesimpulan (15%), Dokumentasi dan laporan (10%).

# Referensi

FreeRTOS Official Documentation: https://www.freertos.org/

STM32F1 Reference Manual: RM0008

Barry, Richard M. (2016). Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel.

STMicroelectronics. STM32CubeIDE User Guide

┌─────────────────────┐
│      START          │
└──────────┬──────────┘
           │
           ▼
┌─────────────────────────────┐
│  Init Task Monitor          │
│  Init Task Button Handler   │
└──────────┬──────────────────┘
           │
           ▼
┌─────────────────────────────┐
│   Wait for Button Press     │
│   (TaskButton)              │
└──────────┬──────────────────┘
           │
           ▼
       ┌───────────┐
       │  Button   │
       │ Pressed?  │
       │  (INT)    │
       └─────┬─────┘
             │
        YES  │
             ▼
┌─────────────────────────────┐
│  Check Free Heap Memory     │
│  Enough? (> 2KB)            │
└──────────┬──────────────────┘
           │
    ┌──────┴──────┐
    │             │
   YES           NO
    │             │
    ▼             ▼
┌──────────┐  ┌──────────────────┐
│xTaskCreate   │Log Error: OOM    │
│ New Task │  │Skip Task Creation│
└────┬─────┘  └──────────────────┘
     │
     ▼
┌──────────────────────────────┐
│ TaskWorker Running           │
│ - Process Data               │
│ - Execute Work (delay 500ms) │
│ - Send Result to Queue       │
└────┬─────────────────────────┘
     │
     ▼
┌──────────────────────────────┐
│ vTaskDelete(pxTaskHandle)    │
│ Free Task Memory             │
└────┬─────────────────────────┘
     │
     ▼
┌──────────────────────────────┐
│ TaskMonitor Displays:        │
│ - Current Tasks Running      │
│ - Free Heap Size             │
│ - Task Stack Usage           │
└────┬─────────────────────────┘
     │
     ▼
┌──────────────────────────────┐
│ vTaskDelay(1000ms)           │
│ Wait for Next Button Press   │
└────┬─────────────────────────┘
     │
     └──────────────┐
                    │
                    ▼
              (Loop Back)

Gambar 1. Diagram Alir Dynamic Task Injection - Menunjukkan alur pembuatan task dinamis saat button ditekan, pengecekan memory, eksekusi task, dan penghapusan task dengan monitoring heap usage secara realtime.