# Rate Monotonic Scheduling

# JOBSHEET PRAKTIKUM D4 - Rate Monotonic Scheduling

## 1. IDENTITAS PRAKTIKUM

• Judul Praktikum: Rate Monotonic Scheduling (RMS)

• Pertemuan Ke-: 2

• Mata Kuliah: Sistem Operasi Real-Time

• Alokasi Waktu: 3 x 50 menit

• Platform: STM32F103C8T6 + FreeRTOS

## 2. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

Menjelaskan prinsip Rate Monotonic Scheduling dimana task dengan periode lebih pendek mendapat prioritas lebih tinggi

Mengimplementasikan tiga task (High:100ms, Medium:250ms, Low:500ms) dengan prioritas sesuai aturan RMS

Menganalisis perilaku preemption dan schedulability sistem multitasking

Menggunakan vTaskDelayUntil() untuk menjamin periode task yang konstan

## 3. DASAR TEORI

### 3.1 Rate Monotonic Scheduling (RMS)

Rate Monotonic Scheduling adalah algoritma penjadwalan real-time preemptive dengan static priority assignment. Aturan utama RMS: Task dengan periode LEBIH PENDEK mendapat prioritas LEBIH TINGGI. Rasionalnya adalah task dengan frekuensi tinggi biasanya memiliki deadline lebih ketat dan harus lebih responsif.

RMS merupakan algoritma optimal untuk fixed-priority scheduling. Artinya, jika sekumpulan task tidak schedulable dengan RMS, maka tidak akan schedulable dengan algoritma fixed-priority lainnya.

### 3.2 Schedulability Analysis

Untuk n task periodik, sistem schedulable dengan RMS jika: U = Σ(Ci/Ti) ≤ n(2^(1/n) - 1)

Dimana Ci = worst-case execution time, Ti = periode task i. Untuk 3 task, batas utilisasi = 0.78 (78%). Untuk n→∞, batas mendekati ln(2) ≈ 69.3%.

### 3.3 Konfigurasi Program

Program ini mengimplementasikan 3 task dengan konfigurasi:

High Task: Periode 100ms → Prioritas 3 (tertinggi)

Medium Task: Periode 250ms → Prioritas 2 (menengah)

Low Task: Periode 500ms → Prioritas 1 (terendah)

Semua task menggunakan vTaskDelayUntil() untuk menjaga periode tetap konstan meskipun waktu eksekusi bervariasi.

## 4. ALAT DAN BAHAN

### Perangkat Keras:

STM32F103C8T6 (Blue Pill) - ARM Cortex-M3 72MHz

ST-Link V2 programmer

USB to Serial adapter (115200 baud)

LED onboard PC13

### Perangkat Lunak:

PlatformIO IDE

FreeRTOS v10.x

STM32 HAL Library

Serial Monitor untuk observasi

## 5. LANGKAH KERJA

### Setup dan Running:

Hubungkan ST-Link ke STM32 (SWDIO, SWCLK, GND, 3.3V)

Hubungkan USB-Serial ke PA9 (TX) dan PA10 (RX)

Buka project 02-Rate_Monotonic_Scheduling di PlatformIO

Build dan upload program ke STM32

Buka Serial Monitor (115200 baud) dan amati output

### Observasi:

Amati output [HIGH], [MED], dan [LOW] di serial monitor

Perhatikan tick count dan frekuensi eksekusi masing-masing task

Amati LED PC13 yang di-toggle oleh Low Task

Identifikasi pola preemption (task prioritas tinggi interrupt yang rendah)

Catat data untuk analisis schedulability

## 6. EKSPERIMEN DAN ANALISIS

### Eksperimen 1: Verifikasi Periode Task

Tujuan: Memverifikasi bahwa setiap task berjalan sesuai periode (100ms, 250ms, 500ms)

Prosedur: Catat tick count setiap eksekusi, hitung delta antar eksekusi, bandingkan dengan periode expected, verifikasi konsistensi.

### Eksperimen 2: Analisis Preemption

Tujuan: Mengamati bagaimana High Task dapat interrupt Medium dan Low Task

Prosedur: Amati urutan output, identifikasi kejadian preemption, hitung frekuensi interrupt, verifikasi High Task selalu tepat waktu.

### Eksperimen 3: CPU Utilization

Tujuan: Menghitung utilisasi CPU dan memverifikasi schedulability

Prosedur: Ukur execution time setiap task, hitung U = Σ(Ci/Ti), bandingkan dengan RMS bound 0.78, tentukan schedulability.

## 7. TUGAS DAN PERTANYAAN

Jelaskan mengapa task periode pendek mendapat prioritas tinggi dalam RMS!

Hitung worst-case response time untuk Medium Task (asumsi: High exec 5ms, Medium exec 10ms)

Tambahkan task dengan periode 750ms. Tentukan prioritas dan verifikasi schedulability!

Apa dampak menggunakan vTaskDelay() instead of vTaskDelayUntil()? Jelaskan!

Implementasikan runtime statistics untuk monitor CPU usage per task

## 8. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan:

RMS berhasil diimplementasikan dengan prioritas berdasarkan periode task

Sistem preemptive bekerja baik - task prioritas tinggi dapat interrupt yang rendah

vTaskDelayUntil() menjaga periode tetap konstan

CPU utilization dapat dihitung dan diverifikasi terhadap RMS bound

## 9. REFERENSI

Liu & Layland (1973). Scheduling algorithms for multiprogramming in hard-real-time environment

Barry, Richard. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel. 2016

STM32F103C8 Datasheet. STMicroelectronics

FreeRTOS Documentation. https://www.freertos.org