# JOBSHEET PRAKTIKUM 03 - Absolute Timing Control

# JOBSHEET PRAKTIKUM D4 (SARJANA TERAPAN)

## 1. IDENTITAS PRAKTIKUM

Nama Perguruan Tinggi: [Isi nama institusi pendidikan]

Fakultas / Sekolah Vokasi: [Isi nama fakultas/sekolah vokasi]

Program Studi: [Isi nama program D4]

Mata Kuliah: Sistem Operasi Real-Time

Kode Mata Kuliah: [Isi kode MK]

Judul Praktikum: Rate Monotonic Scheduling (RMS)

Pertemuan Ke-: 2

Semester: [Isi nomor semester]

SKS Praktikum: [Isi jumlah SKS]

Alokasi Waktu: 3 x 50 menit

Nama Dosen Pengampu: [Isi nama dosen]

## 2. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL, CPMK, Sub-CPMK)

### 2.1 CPL Prodi (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Pengetahuan:

Mampu menjelaskan konsep sistem operasi real-time dan algoritma penjadwalan task

Memahami prinsip-prinsip desain sistem embedded dengan time constraint

Keterampilan:

Mampu mengimplementasikan sistem multi-tasking pada mikrokontroler STM32

Mampu menganalisis dan mengoptimalkan kinerja sistem real-time

Sikap Profesional:

Teliti dan sistematis dalam merancang sistem dengan persyaratan timing yang ketat

Mampu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek sistem embedded

### 2.2 CPMK Mata Kuliah (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Mahasiswa mampu:

Menerapkan algoritma penjadwalan real-time (Rate Monotonic, EDF, dll)

Mengimplementasikan FreeRTOS pada platform STM32

Menganalisis schedulability dan response time task real-time

### 2.3 Sub-CPMK (Capaian Pembelajaran Spesifik)

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

Menjelaskan prinsip Rate Monotonic Scheduling dan aturan penetapan prioritas berdasarkan periode

Mengimplementasikan tiga task dengan prioritas berbeda menggunakan FreeRTOS

Menganalisis perilaku preemption dan interaksi antar task dengan prioritas berbeda

Mengukur dan memverifikasi schedulability sistem menggunakan Rate Monotonic Analysis

## 3. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk:

Memahami konsep Rate Monotonic Scheduling (RMS) dimana prioritas task ditentukan berdasarkan frekuensi eksekusinya

Mengimplementasikan tiga task dengan periode berbeda (100ms, 250ms, 500ms) dan prioritas sesuai aturan RMS

Menganalisis perilaku preemption dan response time pada sistem multitasking real-time

Menggunakan vTaskDelayUntil() untuk menjamin periode task yang konsisten dan tepat

## 4. DASAR TEORI

### 4.1 Rate Monotonic Scheduling (RMS)

Rate Monotonic Scheduling adalah algoritma penjadwalan real-time preemptive yang bersifat static priority. Pada RMS, prioritas task ditentukan berdasarkan periode eksekusinya dengan aturan: Task dengan periode LEBIH PENDEK mendapat prioritas LEBIH TINGGI.

Rasional di balik aturan ini adalah task dengan frekuensi tinggi (periode pendek) biasanya memiliki deadline yang lebih ketat dan harus lebih responsif terhadap event. RMS merupakan algoritma optimal untuk fixed-priority scheduling - jika sekumpulan task tidak schedulable dengan RMS, maka tidak akan schedulable dengan algoritma fixed-priority lainnya.

### 4.2 Schedulability Analysis

Untuk n task periodik, sistem schedulable dengan RMS jika memenuhi kondisi:

U = Σ(Ci/Ti) ≤ n(2^(1/n) - 1)

Dimana Ci adalah worst-case execution time dan Ti adalah periode task i. Untuk n→∞, batas utilisasi mendekati ln(2) ≈ 0.693 atau 69.3%.

### 4.3 vTaskDelayUntil() untuk Timing Absolut

Fungsi vTaskDelayUntil() di FreeRTOS digunakan untuk memastikan task berjalan dengan periode tetap. Berbeda dengan vTaskDelay() yang delay relatif dari waktu pemanggilan, vTaskDelayUntil() menghitung delay dari waktu wake terakhir sehingga periode total tetap konstan meskipun waktu eksekusi bervariasi.

## 5. ALAT DAN BAHAN

### 5.1 Perangkat Keras

STM32F103C8T6 (Blue Pill) - Mikrokontroler ARM Cortex-M3 72MHz dengan 64KB Flash, 20KB RAM

USB to Serial adapter (FTDI/CH340) untuk komunikasi UART

ST-Link V2 untuk programming dan debugging

Kabel USB dan breadboard

LED onboard PC13 untuk indikator visual

### 5.2 Perangkat Lunak

PlatformIO IDE (VSCode extension) untuk development environment

FreeRTOS v10.x sebagai Real-Time Operating System

STM32 HAL Library untuk akses hardware

Serial Monitor (PlatformIO, Putty, atau TeraTerm) untuk melihat output UART

## 6. LANGKAH KERJA

### 6.1 Persiapan Hardware

Hubungkan ST-Link ke STM32 Blue Pill (SWDIO, SWCLK, GND, 3.3V)

Hubungkan USB to Serial adapter ke pin PA9 (TX) dan PA10 (RX)

Pastikan LED onboard di PC13 dapat berkedip untuk indikasi visual

Hubungkan Blue Pill ke komputer via USB

### 6.2 Build dan Upload Program

Buka project 02-Rate_Monotonic_Scheduling di PlatformIO

Review konfigurasi di platformio.ini dan pastikan sesuai dengan board

Build project dengan menekan tombol Build (checkmark) atau PlatformIO: Build

Upload program ke STM32 menggunakan ST-Link

Buka Serial Monitor dengan baudrate 115200

### 6.3 Pengamatan dan Pengujian

Amati output serial monitor yang menampilkan eksekusi ketiga task

Perhatikan pola output [HIGH], [MED], dan [LOW] serta tick count-nya

Amati LED PC13 yang di-toggle oleh Low Priority Task

Catat waktu eksekusi masing-masing task dan verifikasi periodenya

Hitung CPU utilization berdasarkan observasi

## 7. EKSPERIMEN DAN ANALISIS

### Eksperimen 1: Verifikasi Periode Task

Tujuan:

Memverifikasi bahwa setiap task berjalan sesuai dengan periode yang ditentukan (High:100ms, Medium:250ms, Low:500ms)

Prosedur:

Jalankan program dan catat tick count setiap task mengeksekusi

Untuk setiap task, hitung selisih tick antara eksekusi berturut-turut

Bandingkan dengan periode yang diharapkan (100, 250, 500 ticks)

Buat tabel hasil pengamatan untuk minimal 10 eksekusi per task

### Eksperimen 2: Analisis Preemption

Tujuan:

Mengamati bagaimana task dengan prioritas tinggi dapat meng-interrupt task prioritas rendah

Prosedur:

Amati urutan output di serial monitor

Identifikasi pola dimana [HIGH] interrupt [MED] atau [LOW]

Catat berapa kali preemption terjadi dalam 10 detik observasi

Analisis apakah High Task selalu mendapat CPU tepat waktu

### Eksperimen 3: Perhitungan CPU Utilization

Tujuan:

Menghitung utilisasi CPU dan memverifikasi schedulability dengan RMS bound

Prosedur:

Ukur waktu eksekusi setiap task dengan mengurangi waktu delay dari periode

Hitung utilization: U = (C_high/T_high) + (C_med/T_med) + (C_low/T_low)

Bandingkan dengan RMS bound untuk 3 task: 3(2^(1/3)-1) ≈ 0.78

Tentukan apakah sistem schedulable

## 8. TUGAS DAN PERTANYAAN

Jelaskan mengapa task dengan periode lebih pendek mendapat prioritas lebih tinggi dalam RMS!

Hitung worst-case response time untuk Medium Task dengan asumsi High Task execution time 5ms dan Medium Task 10ms

Modifikasi program dengan menambahkan satu task dengan periode 750ms. Tentukan prioritasnya dan verifikasi schedulability!

Apa yang terjadi jika kita menggunakan vTaskDelay() instead of vTaskDelayUntil()? Jelaskan dampaknya terhadap periodicity!

Implementasikan runtime stats untuk memonitor CPU usage tiap task menggunakan vTaskGetRunTimeStats()

## 9. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Rate Monotonic Scheduling yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

Rate Monotonic Scheduling berhasil diimplementasikan dengan menetapkan prioritas berdasarkan periode task (100ms=P3, 250ms=P2, 500ms=P1)

Sistem preemptive multitasking bekerja dengan baik dimana task prioritas tinggi dapat menginterrupt task prioritas lebih rendah

Penggunaan vTaskDelayUntil() memastikan periode task tetap konstan dan schedulable

CPU utilization dapat dihitung dan diverifikasi terhadap RMS schedulability bound

## 10. REFERENSI

Liu, C. L., & Layland, J. W. (1973). Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment. Journal of the ACM, 20(1), 46-61.

Barry, Richard. (2016). Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel. Real Time Engineers Ltd.

STMicroelectronics. STM32F103C8 Datasheet. https://www.st.com

FreeRTOS Documentation. https://www.freertos.org/Documentation

# JOBSHEET PRAKTIKUM D4 (SARJANA TERAPAN)

## 1. IDENTITAS PRAKTIKUM

Nama Perguruan Tinggi: [Isi nama institusi pendidikan]

Fakultas / Sekolah Vokasi: [Isi nama fakultas/sekolah vokasi]

Program Studi: [Isi nama program D4]

Mata Kuliah: Sistem Operasi Real-Time

Kode Mata Kuliah: [Isi kode MK]

Judul Praktikum: Absolute Timing Control - vTaskDelay vs vTaskDelayUntil

Pertemuan Ke-: 3

Semester: [Isi nomor semester]

SKS Praktikum: [Isi jumlah SKS]

Alokasi Waktu: 3 x 50 menit

Nama Dosen Pengampu: [Isi nama dosen]

## 2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

### 2.1 CPL Prodi

Pengetahuan:

Memahami konsep timing control dalam sistem real-time

Menguasai perbedaan antara relative timing dan absolute timing

Keterampilan:

Mampu mengimplementasikan timing presisi untuk akuisisi data sensor

Mampu menganalisis dan mengeliminasi jitter pada sistem periodik

### 2.2 Sub-CPMK

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

Menjelaskan perbedaan antara vTaskDelay() dan vTaskDelayUntil() beserta use case masing-masing

Mengimplementasikan timing absolut untuk sampling sensor dengan frekuensi konstan

Mengukur dan menganalisis jitter pada kedua metode timing

Memilih metode delay yang tepat berdasarkan kebutuhan aplikasi real-time

## 3. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk:

Membandingkan perilaku vTaskDelay() (relative timing) dengan vTaskDelayUntil() (absolute timing)

Mengimplementasikan dua task dengan metode delay berbeda dan membandingkan hasilnya

Mengukur dan menganalisis jitter (variasi periode) pada kedua metode

Mengaplikasikan absolute timing untuk sampling sensor ADC dengan periode konstan

Memahami pentingnya timing presisi untuk aplikasi seperti FFT, kontrol, dan akuisisi data

## 4. DASAR TEORI

### 4.1 Relative Timing vs Absolute Timing

Dalam sistem real-time, terdapat dua pendekatan timing control:

RELATIVE TIMING (vTaskDelay):

Delay dihitung dari waktu pemanggilan fungsi. Jika task butuh 10ms untuk eksekusi dan delay 100ms, total periode menjadi 110ms. Ini menyebabkan jitter (variasi periode) karena waktu eksekusi berbeda-beda. Cocok untuk: simple delays, timeout, task yang tidak memerlukan periodicity ketat.

ABSOLUTE TIMING (vTaskDelayUntil):

Delay dihitung dari waktu wake terakhir untuk menjaga periode tetap. Jika eksekusi 10ms dan periode 100ms, delay otomatis menjadi 90ms sehingga total tetap 100ms. Menghasilkan timing presisi tanpa jitter. Cocok untuk: sensor sampling, PWM generation, periodic control loops, akuisisi data untuk FFT.

### 4.2 Jitter dan Dampaknya

Jitter adalah variasi waktu antara event periodik. Dalam konteks sampling sensor, jitter dapat menyebabkan: distorsi spektral pada FFT analysis, aliasing artifacts, kesulitan filtering dan signal processing, reduced ENOB (Effective Number of Bits) pada ADC. Untuk aplikasi yang memerlukan sampling rate konstan, jitter harus diminimalkan dengan absolute timing.

### 4.3 Implementasi vTaskDelayUntil

Syntax: vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xPeriod). Parameter xLastWakeTime harus diinisialisasi dengan xTaskGetTickCount() sebelum loop pertama. Fungsi ini menghitung waktu wake berikutnya dan otomatis menyesuaikan delay untuk kompensasi waktu eksekusi. Jika waktu eksekusi melebihi periode, fungsi return immediately tanpa blocking.

## 5. ALAT DAN BAHAN

### 5.1 Perangkat Keras

STM32F103C8T6 (Blue Pill) dengan 12-bit ADC

Potentiometer 10kΩ atau sensor analog untuk input ADC di PA0

USB to Serial adapter (115200 baud)

ST-Link V2 programmer

LED onboard PC13 untuk visual indicator

### 5.2 Perangkat Lunak

PlatformIO IDE

FreeRTOS v10.x

STM32 HAL Library

Serial plotting tool untuk visualisasi jitter (optional)

## 6. LANGKAH KERJA

### 6.1 Setup Hardware

Hubungkan potentiometer: pin tengah ke PA0 (ADC input), sisi lain ke 3.3V dan GND

Hubungkan ST-Link ke STM32 untuk programming

Hubungkan USB-Serial ke PA9 (TX) dan PA10 (RX) untuk monitoring

Pastikan semua koneksi ground terhubung dengan baik

### 6.2 Build dan Upload

Buka project 03-Absolute_Timing_Control

Review main.c dan pahami struktur kedua task

Build dan upload program ke STM32

Buka Serial Monitor dengan baudrate 115200

Amati output dari kedua task

## 7. EKSPERIMEN DAN ANALISIS

### Eksperimen 1: Pengukuran Jitter

Tujuan:

Membandingkan variasi periode (jitter) antara task dengan vTaskDelay dan vTaskDelayUntil

Prosedur:

Catat nilai Delta dari [REL] task untuk 50 iterasi

Catat nilai Delta dari [ABS] task untuk 50 iterasi

Hitung mean, max, min, dan standard deviation untuk setiap dataset

Buat grafik histogram distribusi Delta

Bandingkan hasilnya dan analisis perbedaannya

### Eksperimen 2: Pengaruh Workload Variabel

Tujuan:

Mengamati bagaimana workload yang bervariasi mempengaruhi periode pada kedua metode

Prosedur:

Amati pola counter % 5 yang membuat workload bervariasi 0-20000 cycles

Untuk [REL]: apakah Delta berkorelasi dengan workload?

Untuk [ABS]: apakah Delta tetap konstan meski workload berubah?

Buat grafik Delta vs workload untuk kedua task

### Eksperimen 3: Sampling Sensor dengan Timing Presisi

Tujuan:

Mengaplikasikan absolute timing untuk akuisisi data ADC yang akan digunakan untuk FFT

Prosedur:

Putar potentiometer dan amati perubahan nilai ADC pada [ABS] task

Collect 128 samples ADC untuk FFT analysis

Verifikasi bahwa sampling rate konstan di 10 Hz (100ms period)

Bandingkan hasil jika menggunakan relative timing (lebih banyak noise spektral)

## 8. TUGAS DAN PERTANYAAN

Jelaskan mengapa vTaskDelayUntil menghasilkan periode yang lebih konsisten dibanding vTaskDelay!

Pada aplikasi apa saja absolute timing sangat critical? Berikan minimal 3 contoh dengan penjelasan!

Hitung maximum jitter yang acceptable untuk sampling rate 1kHz jika kita ingin akurasi frekuensi <1%

Modifikasi program untuk menambahkan deteksi jika waktu eksekusi melebihi periode (missed deadline)

Implementasikan low-pass filter digital dengan timing presisi untuk smooth sensor reading

## 9. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Absolute Timing Control yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

vTaskDelay menghasilkan timing relatif dengan jitter karena tidak mengompensasi waktu eksekusi

vTaskDelayUntil menghasilkan timing absolut dengan periode konstan dan jitter minimal

Untuk aplikasi sampling sensor, kontrol, dan akuisisi data, absolute timing sangat penting

Pemilihan metode delay harus disesuaikan dengan requirement aplikasi real-time

## 10. REFERENSI

Barry, Richard. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel. Real Time Engineers Ltd., 2016

STMicroelectronics. RM0008 Reference Manual STM32F103

Douglass, Bruce Powel. Real-Time UML Workshop for Embedded Systems. Elsevier, 2007

FreeRTOS API Reference: https://www.freertos.org/a00127.html